第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #9 | Assigners | - 张佑康 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 传统控制算法 |  |  |
| 关键概念/定义 | 经典传统的控制算法是一种被动式的调节方法，根据偏差及偏差累积及偏差预警来调节系统控制输入，但是传统的控制算法，适用性广，因为受系统的内部约束影响较小； |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 保持稳定 - “对抗扰动，稳如泰山” 这是控制系统的首要任务。系统会受到各种内部和外部的干扰，传统控制算法的目标就是自动抵消这些影响，使系统输出稳定在期望值附近。 · 产品例子：无人机在空中飞行时，会受到阵风的吹袭。其飞控系统（内置多种传统控制算法）会快速调整四个电机的转速，产生反方向的力矩，保持机身平稳悬停。 2. 精确跟踪 - “指哪打哪，分毫不差” 这类任务要求系统的输出能够快速、准确地跟随一个变化的输入指令。 · 工业例子：工业机器人手臂在焊接汽车车身时，必须严格遵循一条预设的三维空间轨迹。控制算法需要计算出每个关节电机的转动量，确保焊枪末端精准地沿着焊缝移动。 3. 实现优化 - “多快好省，最佳性能” 在满足基本控制要求（稳定、跟踪）的基础上，传统控制算法（尤其是现代控制理论中的）可以用于实现特定的性能指标最优化。 · 最短时间控制：让电梯从1楼到10楼所用的时间最短。 · 最小能量控制：让卫星调整姿态时所消耗的燃料最少。 · 线性二次型高斯控制：在存在随机噪声的情况下，为复杂系统（如化工过程）寻找一个综合性能（如误差、能耗）最优的控制策略。 4. 保障安全 - “设定红线，安全护航” 通过设计特定的控制器或与其他系统（如紧急停机系统）联动，确保系统参数永远不会超过安全极限。 · 超速保护：汽轮发电机组通常配备“调速器”，当转速超过安全阈值时，会迅速关闭进气阀门，防止“飞车”事故。 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | PID P比例调节作用: 是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。 I积分调节作用: 是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值…（无人机面临的环境复杂，因此会降低积分的调节作用） D微分作用反映系统偏差信号的变化率，具有预见性，能预见偏差变化的趋势，因此能产生超前的控制作用，在偏差还没有形成之前，已被微分调节作用消除。因此，可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下，可以减少超调，减缓震荡。 模糊 模糊控制器是基于规则的，制定输入与输出之间的规则，根据输入，通过规则判断，得到输出值。大致就是将偏差信号分段，根据规则及隶属函数，匹配控制信号的输入。 |  |  |
| 技术/应用局限 | 核心局限：依赖精确数学模型而在现实情况中许多系统无法精确建模最终会导致模型失配，性能显著下降；鲁棒性与性能的矛盾追求性能则会降低系统的稳定性；缺乏自适应能力，当被控对象特性产生变化时难以自我调整适应工况；依赖准确的传感器测量，但在现实情况中传感器会存在故障导致反馈信息错误 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 核心优势：建立在严谨数学理论之上具备可预测性和可分析性；高可靠性与鲁棒性；高性能（数学模型准确时）；设计流程规范并且易于实现和调试维护；成本效益比极高 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 传统控制算法的核心优势在于其坚实的数学基础和由此带来的工程实用性。它并不能解决所有控制问题，但它是解决绝大多数已知的、可建模的工程问题的最可靠、经济、高效的工具。这正是它历经数十年而长盛不衰，至今仍是自动化领域基石的真正原因。 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 暂无 |  |  |
| 后续行动计划 | 调研传统控制算法与现代控制算法的思路对比，对比两者的各自优势和弊端 |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 张佑康 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.2 |  |  |

| Issue 状态 | 进行中/待讨论/已结束 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL