第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #11 | Assignees | - 宫贤博 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 机器人硬件框架 |  |  |
| 关键概念/定义 | 无人机：一种由飞控、电调、无刷电机和螺旋桨提供动力，能够自主或遥控飞行的空中机器人。 机械狗：一种模仿生物四足动物，通过多个关节模组实现腿足式运动，具备强大地形适应性的地面机器人。 人形机器人：一种模仿人类形态与运动方式，拥有双足和双臂，具有最高环境通用性和操作潜力的机器人。 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1.传统地面机器人在垂直方向上的作业能力受限，无法有效应对高空巡检、立体测绘等任务。无人机硬件架构通过多旋翼动力系统实现三维空间内的自由机动，解决了大范围空中监测、高位点作业等传统机器人无法覆盖的应用场景需求。 2.轮式/履带式机器人在复杂地形（如楼梯、废墟、崎岖山地）中的通过性差。机械狗的四足仿生架构通过动态步态调整与主动悬挂系统，解决了在非结构化环境中的稳定移动与中等负载运输问题，实现了全地形作业能力。 3.人形机器人凭借其仿人形态结构与运动能力，无需环境改造即可原生适配各类人类既有设施与空间布局，通过集成移动、感知与操作功能，在复杂场景中自主完成物资配送、安全巡检、人机交互等多元化服务任务，实现单个平台对多样化服务需求的全面覆盖。 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 无人机：飞控 接收传感器数据，通过PID控制算法 调整四个无刷电机的转速，改变升力与扭矩，实现稳定悬停与机动飞行。 机械狗：上层机进行环境感知与导航决策，下层机运行状态估计与全身控制算法，通过EtherCAT总线向关节发送力矩指令，实现动态平衡与步态行走。 人形机器人：在机械狗基础上，复杂度更高。需要协调数十个关节，通过ZMP或全身动力学控制 算法解决双足平衡行走和全身协调操作的难题。 |  |  |
| 技术/应用局限 | 机器人硬件开发涉及机械、电子、控制、通信等多学科知识深度交叉。团队在软硬件联合调试、复杂总线（如EtherCAT）配置、实时系统构建等方面还需要深度学习。 对实物的接触不足，导致对机器人硬件架构不够深刻。 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 无人机：三维机动性，无视地面障碍，视角独特。 机械狗：卓越的地形适应性，在非结构化环境中移动能力远超轮式机器人。 人形机器人：终极的通用性，能无缝适应人类环境并使用人类工具，长期潜力最大。 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 硬件架构应采用“上层决策+下层控制”的分层模式，以实现复杂算法与实时控制的解耦。同时，必须坚持以Gazebo等仿真工具为核心的前期开发流程，以规避实物风险，提升研发效率。 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 希望可以参考实物对硬件架构有进一步了解 |  |  |
| 后续行动计划 |  |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 宫贤博 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.2 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL