第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #14 | Assignees | - 宫贤博 - 胡子涵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | PX4飞控系统操作手册及硬件架构调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | PX4 作为一款开源的无人机飞控系统，其稳定运行与高效性能离不开各硬件组件的精准配合。本次报告将详细拆解 PX4 硬件的重要组成部分，深入分析各组件的应用原理、适用条件，并总结它们之间的协同工作关系，为后续的系统开发与调试提供理论支撑。 （一）飞控核心板 飞控核心板是 PX4 系统的 “大脑”，承担着数据处理、指令决策与控制输出的核心任务。其核心组件包括微控制器（MCU）、传感器接口、通信接口及电源管理模块。 应用原理：微控制器作为核心运算单元，通过传感器接口实时采集各传感器数据，结合预设的控制算法（如 PID 算法）进行数据处理与分析，生成姿态、位置、速度等控制指令，再通过通信接口将指令传输至执行机构，实现对无人机的精准控制。电源管理模块则负责将输入电压稳定转换为核心板各组件所需的工作电压，保障核心板稳定运行。应用条件：需工作在干燥、通风的环境中，避免潮湿与剧烈振动；输入电压需符合电源管理模块的额定范围，一般为 5-12V；环境温度需控制在 - 10℃-60℃之间，防止高温或低温导致运算性能下降或硬件损坏。 （二）惯性测量单元（IMU） 惯性测量单元是 PX4 系统中感知无人机运动状态的关键组件，主要包含陀螺仪、加速度计和磁力计。 应用原理：陀螺仪用于测量无人机的角速度，通过积分运算可得到姿态角的变化量；加速度计用于检测无人机的线性加速度，结合重力加速度分量可解算出无人机的倾斜角度；磁力计用于感知地球磁场，确定无人机的航向角。三者数据融合后，可精准输出无人机的实时姿态信息，为飞控核心板提供决策依据。 应用条件：需与飞控核心板近距离连接，减少信号干扰；安装时需保持水平，避免初始姿态偏差；需远离强磁场环境（如电机、磁铁），防止磁力计数据失真。 （三）全球定位系统（GPS）模块 GPS 模块用于为 PX4 系统提供精准的地理位置信息，是实现无人机自主导航与定点悬停的核心组件。 应用原理：GPS 模块通过接收多颗卫星的信号，利用三角定位原理计算出无人机的经度、纬度、海拔高度及移动速度。模块将定位数据实时传输至飞控核心板，飞控结合这些数据调整控制指令，确保无人机按照预设航线飞行或稳定悬停在指定位置。 应用条件：需安装在无人机顶部无遮挡的位置，保证卫星信号接收良好；工作环境需开阔，避免高楼、树木等障碍物遮挡；需具备稳定的电源供应，电压范围一般为 3.3-5V；在室内或卫星信号薄弱区域，需配合 RTK（实时动态定位）模块提升定位精度。 （四）动力系统 动力系统是 PX4 无人机的 “动力源泉”，主要包括电机、电调（电子调速器）和螺旋桨。 应用原理：飞控核心板根据控制指令输出 PWM（脉冲宽度调制）信号至电调，电调将输入的直流电转换为三相交流电，并调节电流大小控制电机的转速。电机带动螺旋桨旋转产生升力和推力，实现无人机的起飞、降落、悬停及姿态调整。不同电机与螺旋桨的组合可产生不同的动力输出，适配不同类型的无人机（如多旋翼、固定翼）。 应用条件：电机与电调需匹配，电调的额定电流应大于电机的最大工作电流；螺旋桨需与电机型号适配，确保安装牢固无松动；动力系统需定期维护，避免电机磨损、电调过热等问题；工作环境需避免沙尘、水渍等对动力组件的损坏。 （五）通信模块 通信模块用于实现无人机与地面站之间的信息交互，主要包括数传电台和图传模块。 应用原理：数传电台负责传输控制指令、飞行状态数据等低速数据，飞控核心板将无人机的姿态、位置、电池电压等信息通过数传电台发送至地面站，地面站则将操作人员的控制指令反馈给飞控；图传模块负责传输无人机搭载相机拍摄的实时图像，为操作人员提供视觉参考，支持精准作业（如植保、巡检）。 应用条件：数传电台与图传模块需工作在合法的通信频段，避免信号干扰；通信距离需满足实际应用需求，一般数传电台通信距离为 1-10 公里，图传模块为 1-5 公里；需安装在信号传输无遮挡的位置，提升通信稳定性；电源供应需稳定，避免因电压波动导致通信中断。 （六）电源模块 电源模块为整个 PX4 系统提供电力支持，主要包括电池和电源管理板。 应用原理：电池作为储能单元，为各硬件组件提供直流电源；电源管理板负责对电池电压进行转换、分配和保护，将电池电压转换为各组件所需的工作电压（如飞控核心板 5V、GPS 模块 3.3V），同时具备过充、过放、短路保护功能，保障系统安全运行。应用条件：电池类型需与系统适配，常用的有锂电池（锂聚合物电池、锂离子电池），容量需根据无人机的续航需求选择；电源管理板的输出电压需精准稳定，满足各组件的电压要求；电池需定期充放电维护，避免过度存放导致性能下降；工作环境需避免高温、碰撞，防止电池损坏引发安全隐患。 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | （一）多模态数据协同处理需求​ 1.传感器异构融合：需整合视觉、惯性、激光雷达等多源数据以支撑神经网络特征提取​ 2.数据实时同步：多模态数据需低延迟对齐，PX4 基于 RTOS 的固件架构保障采集实时性，搭配 USB、以太网等高速接口，适配神经网络对时序数据的要求。​ （二）神经网络控制算法落地需求​ 1.嵌入式部署验证：需将端到端控制器、强化学习模型等部署至硬件，PX4 支持 TensorFlow Lite 模型运行于 STM32H743 等 MCU。 2.控制安全性兜底：神经网络黑箱特性易引发异常，PX4 自带姿态稳定、故障保护功能，可在算法失效时接管控制，降低实验风险。​ （三）跨场景控制适应性需求​ 1.复杂环境适配：需在无 GPS、强风等场景验证算法鲁棒性，PX4 支持光流计、UWB 等替代模块，且固件集成抗 6 级风的自适应滤波算法，可模拟极端环境。​ 2.多机型拓展：需在多旋翼、固定翼等载体验证算法通用性，PX4 适配从小型穿越机到大型 VTOL 无人机的全平台，满足跨机型迁移研究。 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 1. 传感器数据处理: 通过IMU、GPS、磁力计、气压计等传感器获取飞行状态数据，进行数据滤波和有效性检查 2. 状态估计: 使用扩展卡尔曼滤波算法融合多传感器数据，精确估计车辆姿态、位置、速度状态 3. 控制回路: 采用级联PID控制结构，内环控制角速率，外环控制姿态角，最外层控制位置 4. 执行器输出: 将控制指令转换为PWM信号驱动电机和舵机，支持混控器和故障保护机制 5. 任务执行: 按照预设航点或实时指令执行自主飞行任务，具备中断恢复和应急处理能力 |  |  |
| 技术/应用局限 | - 算力有限：默认飞控板运算性能较弱，复杂神经网络模型运行易卡顿。 2.实时性挑战：多模态数据传输与融合处理可能导致控制指令延迟，影响动态响应。 3.生态适配不足：针对神经网络多模态控制的专用工具链和案例较少，开发成本较高。 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | PX4 用于该研究的优势 1.开源灵活：硬件接口丰富且软件可深度定制，支持神经网络算法的移植与调试。 2.多传感器兼容：可便捷接入视觉、惯性、声学等多模态传感器，满足数据采集需求。 3.成熟控制框架：自带稳定的底层控制逻辑，可聚焦神经网络上层多模态融合策略研究。 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 仿真环节是项目进度的关键保障：PX4与Gazebo/Isaac Sim的深度融合，为"仿真到现实"提供了成熟路径。这能极大降低初期实物测试的硬件损坏风险和调试时间，是控制项目风险的核心环节。 开源生态存在技术门槛：PX4社区资源丰富，但软硬件配置、参数整定依赖深度知识，新手直接上手复杂应用（如Offboard模式与控制）易遇瓶颈，团队需规划明确的学习路径。 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 暂无 |  |  |
| 后续行动计划 | 待议 |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 胡子涵 - 宫贤博 | 填写日期 | 2025.11.1 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.2 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL