第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #2 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | Isaac Lab 在多模态机器人（无人机、机器狗）多模态感知与控制中的应用调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | Isaac Lab：NVIDIA 推出的开源高保真机器人仿真平台，基于 USD（通用场景描述）与 PhysX 物理引擎构建，核心提供 “多模态感知仿真、高精度物理模拟、神经网络训练与部署工具链” 一体化支持。可模拟视觉、力觉、惯性等多类型传感器数据，适配无人机、四足机器人等多设备开发，专为 “感知 - 控制” 全链路算法验证与优化设计。 在 Isaac Lab 仿真环境中，USD 是场景定义的核心格式：用 USD 文件描述机器人的 3D 模型、关节结构、传感器布局，以及仿真地形、物理引擎参数（如重力、摩擦系数）。用 Maya/Blender 建模后导出 USD，直接导入 Isaac Lab 配置仿真，再将仿真数据（如传感器时序数据）通过 USD 关联输出，用于训练 LSTM 接触力预测模型或 MPC 优化。 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 核心需求：满足多模态机器人 “环境 + 用户” 多模态感知驱动的控制算法（如神经网络控制器）仿真验证需求，支撑无人机避障、机器狗地形自适应等场景的虚实协同开发； 2. 解决问题： - 解决真实场景下多模态数据采集难、成本高的问题，仿真生成多样化环境（如复杂地形、动态障碍）与用户交互（如指令手势）感知数据； - 规避硬件实测风险，在仿真中完成神经网络控制算法的迭代优化（如多模态数据融合、控制策略调整）； - 统一无人机与机器狗的仿真环境，实现多设备协同控制算法的联合测试，降低跨设备开发复杂度 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 1. 多模态场景与感知仿真： - 环境感知仿真：通过 USD 构建多样化场景（无人机室外风场、机器狗崎岖地形），集成 PhysX 物理引擎模拟碰撞、地面接触力等物理效应，输出视觉（障碍物图像）、力觉（足端接触力）、惯性（IMU 数据）等多模态感知数据； - 用户感知仿真：接入虚拟用户交互模块，模拟手势、语音等指令输入，转换为标准化控制信号与环境感知数据协同输入； 2. 神经网络算法集成与训练： - 通过 Python API 将仿真生成的多模态感知数据（视觉 + 力觉 + 用户指令）输入神经网络模型，开展端到端控制训练； - 利用 NVIDIA GPU 加速训练过程，支持批量场景并行仿真，提升算法迭代效率； 3. 虚实联动部署： - 训练完成的神经网络模型经 TensorRT 量化优化后，可直接部署至无人机、机器狗的硬件平台； - 支持仿真与硬件实测数据的闭环校准，通过调整仿真参数（如传感器噪声、物理阻尼），提升算法在真实场景的适配性 |  |  |
| 技术/应用局限 | 1. 硬件算力门槛高：依赖 NVIDIA GPU（需支持 CUDA 11.0+），且高保真仿真与并行训练对 GPU 显存要求高（建议≥16GB），普通设备无法流畅运行； 2. 云深处机器狗模型适配成本：原生提供通用四足机器人模型，需根据云深处机器狗的真实参数（关节自由度、动力学特性）进行模型重构与校准，否则仿真与实测偏差较大； 3. 用户感知仿真深度不足：环境感知仿真功能成熟，但用户交互（如语音指令理解、复杂手势识别）的仿真模块需额外集成第三方工具（如 ROS 人机交互包），开发复杂度增加 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 多模态感知仿真保真度高：视觉传感器仿真支持光线反射、阴影等真实物理效果，力觉数据误差小，可替代部分真实场景数据用于算法训练； 2. 训练 - 部署链路高效：内置神经网络训练工具与 TensorRT 优化模块，无需切换多平台即可完成 “仿真训练 - 模型量化 - 硬件部署” 全流程，开发周期缩短； 3. 多设备协同仿真支持：可在同一仿真场景中部署无人机与机器狗模型，模拟多设备协同任务（如无人机地形侦察 + 机器狗执行作业），支撑多模态协同控制算法验证； 4. 物理模拟实时性优：PhysX 引擎支持毫秒级物理计算，可满足无人机避障、机器狗动态步态等高速控制场景的仿真需求 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 适配价值：Isaac Lab 是多模态感知驱动控制算法（尤其是神经网络类）的高效开发工具，可大幅降低数据采集与硬件测试成本； 2. 适配需求：需完成云深处机器狗的高精度模型重构（基于官方动力学参数），否则会影响算法虚实迁移效果； 3. 算力依赖解决方案：可采用 “云端 GPU 集群 + 本地轻量仿真” 的混合模式，批量训练在云端完成，本地仅开展单场景调试； 4. 扩展潜力：结合其多模态感知仿真能力，可后续开发 “未知环境自适应控制” 算法，提升机器人对未训练场景的泛化能力 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 1. 团队现有硬件配置是否满足 Isaac Lab 运行需求？ 2. 针对研究场景，是否需要额外开发自定义仿真模型？ |  |  |
| 后续行动计划 | 仔细阅读《Isaac Lab: A GPU-Accelerated Simulation Framework for Multi-Modal Robot Learning》 |  |  |
| 参考资料 | 1. NVIDIA Isaac Lab 官方文档： 2. NVIDIA 技术博客：《使用 NVIDIA Isaac Lab 为工业机器人装配应用弥合仿真与现实之间的差距》（2025.05.20）使用 NVIDIA Isaac Lab 为工业机器人装配应用弥合仿真与现实之间的差距 - NVIDIA 技术博客 3. NVIDIA 英伟达中国：《利用 NVIDIA Isaac Lab 缩小工业机器人装配应用 “仿真到现实” 的差距》（2025.06.10）利用 NVIDIA Isaac Lab 缩小工业机器人装配应用中“仿真到现实”的差距 - 知乎 4. NVIDIA 开发者官网：《Isaac GR00T – 通用机器人 00 技术》（2025.01.08）Isaac GR00T – 通用机器人 00 技术 ¦ NVIDIA 开发者 |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL