第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #4 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | PX4 软件在多模态机器人（无人机、机器狗）控制中的应用与适配性调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | PX4 软件：一款开源的跨平台机器人控制框架，核心由 “飞行控制栈” 与 “中间件” 两部分构成。飞行控制栈集成姿态 / 位置估计、制导与控制算法，适配多类型无人机；中间件负责硬件整合、内外通信及传感器驱动，通过 uORB 发布 - 订阅消息总线实现模块间异步通信，支持无人机、无人车等多类自主机器人开发，可作为多模态机器人控制的底层软件基座 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 核心需求：为无人机提供成熟的自主飞行控制能力（如悬停、航点跟踪），为机器狗搭建标准化的硬件适配与通信框架，支撑 “基于神经网络的多模态控制器” 快速集成与测试； 2. 解决问题： - 规避从零开发无人机飞控的高成本与高风险，复用其经过验证的姿态 / 位置控制算法； - 统一无人机与机器狗的硬件接口（如 IMU、GPS、电机驱动）与通信协议，降低多设备协同开发复杂度； - 解决神经网络控制算法与底层硬件的衔接难题，通过标准化接口实现算法快速部署与调试； - 提供仿真环境支持，实现控制算法的虚实同步测试，减少硬件实测风险 仿真支持：PX4 支持多种仿真器，如 Gazebo、jMAVSim、FlightGear 等。这些仿真器可以提供一个虚拟的环境，让 PX4 的飞行代码能够控制计算机建模的飞行器，就像控制真实的飞行器一样。开发者可以使用 QGroundControl、板外 API 或无线电控制器 / 游戏手柄与虚拟飞行器进行交互。 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 1. 多模态感知数据接入：TODO：支持【MAVlink】协议的传感器数据 神经网络与Px4的通信 - 环境感知：PX4 通过原生 / 扩展驱动支持无人机深度相机（如 Intel Realsense）、机器狗足端力传感器接入，将障碍物距离、地面接触力等数据封装为 uORB 消息； - 用户感知：通过 ROS 与 PX4 联动，接收用户交互设备（如手势识别摄像头、语音模块）数据，转换为标准化控制指令消息； 2. 数据融合与分发： - 基于 PX4 中间件的 uORB 消息总线，实现多模态数据（惯性 + 视觉 + 力觉 + 用户指令）的异步分发，支持控制模块按需订阅；uORB框架复杂性，难以自定义信息，出错率上升。自定义消息与原有信息的重复冗余，混淆。【MAVSDK】针对Mavlink的接口。接口封装良好。“桥”其他框架信息→Mavlink可接受理解的信息。 - 无人机可结合 “视觉障碍物数据 + 用户航点指令” 调整飞行路径，机器狗可结合 “足端力反馈 + 用户步态切换指令” 优化关节控制； 3. 感知 - 控制联动： - 无人机调用 PX4 内置避障控制模块，基于视觉感知数据生成避障修正指令； - 机器狗基于 PX4 扩展的步态控制模块，结合力觉感知数据与用户指令，输出关节力矩调整信号 狗要改，Px4也要改，但是狗的封装导致底层难改。使用狗API对接MavSDK。将附加的算法放在上层，使用桥接，控制硬件，轻易不碰底层。 |  |  |
| 技术/应用局限 | 1. 用户感知适配薄弱：原生框架侧重环境感知传感器驱动，缺乏用户交互感知设备（如语音模块、手势传感器）的专用驱动，需额外开发 ROS 转接模块； 2. 多模态数据融合能力有限：仅提供数据分发功能，未内置环境与用户感知数据的协同融合算法（如用户指令与环境障碍物的冲突处理），需二次开发融合逻辑； 3. 机器狗多模态适配成本高：原生以无人机环境感知为核心，机器狗 “足端力觉 + 地形视觉” 的多模态协同控制需大量扩展开发，适配周期较长 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 多感知硬件兼容性强：支持 20 + 类环境感知传感器（如激光雷达、IMU）与主流硬件平台，无需从零开发驱动，多模态设备接入效率提升； 2. 感知 - 控制链路低延迟：uORB 消息总线的异步通信机制，可将多模态数据传输延迟降低，满足无人机避障、机器狗实时步态调整需求； 3. 与多模态算法适配灵活：提供标准化数据接口，可直接对接神经网络多模态融合算法（如环境 + 用户感知数据的联合决策模型），降低算法部署难度 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 适配重点：PX4 对无人机环境感知（如视觉、惯性）的支持成熟，可直接复用；对机器狗多模态感知（力觉 + 视觉）及用户交互感知需重点扩展； 2. 融合方案方向：需通过 “PX4+ROS” 架构补充多模态融合模块，解决环境与用户感知数据的协同问题； 3. 实用价值：基于 PX4 的多模态感知数据分发能力，可减少硬件适配开发工作量，加速感知驱动的控制算法验证 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 |  |  |  |
| 后续行动计划 |  |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 已结束 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL