第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #5 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 串级 PID（位置→速度→姿态→角速度） |  |  |
| 关键概念/定义 | 串级 PID 是包含主副两级控制回路的 PID 控制结构，主回路以位置为控制目标，依次串联速度、姿态、角速度副回路，通过逐级误差校正实现精准控制 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 满足无人机悬停、路径跟踪及机器狗步态规划、姿态稳定的控制需求； 2. 解决多模态机器人动态响应滞后、外部扰动（如风载、地面不平）下控制精度不足的问题: - 多级反馈实现 “误差提前校正”：串级 PID 的速度、角速度等副回路响应速度远快于位置主回路，能在扰动（如风载导致无人机速度波动、地面不平引发机器狗角速度突变）影响主回路前，就通过副回路快速抵消误差，避免误差累积导致的滞后。 - 解耦多变量耦合干扰：多模态机器人的位置、姿态、速度存在强耦合（如无人机位置偏移会连带姿态变化），串级结构通过分级控制，让每个回路专注处理单一变量的扰动，减少变量间相互干扰导致的精度下降。 - 提升系统鲁棒性：副回路相当于主回路的 “滤波器”，能有效抑制高频扰动（如机器狗关节振动、无人机气流冲击），让主回路更稳定，在复杂扰动场景下仍能保持控制精度。 3. 适配机器人多自由度协同控制场景，提升复杂动作的一致性； |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 1. 主回路接收位置指令与实际位置反馈，计算位置误差并输出速度指令； 2. 速度副回路根据速度指令与实测速度，输出姿态调整指令； 3. 姿态副回路通过姿态角误差计算，输出角速度指令； 4. 角速度副回路最终驱动执行机构（无人机电机、机器狗关节），实现误差逐级抑制； |  |  |
| 技术/应用局限 | - 参数整定复杂，四级回路耦合易导致震荡，需反复调试： 参数整定复杂指串级 PID 的四级回路（位置→速度→姿态→角速度）需分别调试比例（P）、积分（I）（因为不存在稳定误差，在无人机中，I很小很小，很少用且很少调）、微分（D）参数，且回路间相互耦合，需反复迭代才能找到适配多模态机器人场景的最优组合。 - 参数数量多且需分层调试：四级回路共涉及 12 个核心参数（每级 3 个）（每级内至少九个（p，y，r）），需按 “从内到外” 顺序（先角速度环、再姿态环、速度环、最后位置环）逐一调试，单回路调试完成后还需整体优化，步骤繁琐。 - 回路耦合导致参数相互影响：某一回路参数调整会连带影响其他回路性能，比如增大速度环 P 值可能导致姿态环振荡，调整姿态环 D 值可能降低位置环稳态精度，需平衡多回路间的适配关系。 - 场景适配要求差异化参数：无人机悬停、机器狗跳跃等不同场景对参数需求不同（如高速场景需减小 I 值避免超调，高精度场景需增大 P 值提升响应），需针对多模态机器人的多样化任务单独整定，进一步增加复杂度。 - 面对强非线性扰动（如机器狗急停转向）时，鲁棒性不足； 串级 PID（位置→速度→姿态→角速度）的控制算法基于线性系统假设：即机器狗关节力矩、角速度、姿态角之间的映射关系是固定线性的，且扰动仅为 “小范围、可线性叠加” 的干扰。但机器狗急停转向时，会触发两类强非线性特性，直接打破该假设： - 执行器非线性：急停转向需关节电机快速切换转动方向，会暴露电机 “死区”（如电磁摩擦力阈值， “输入信号低于阈值时无响应”）与 “滞环”（如关节间隙导致的 “指令反向时输出滞后”， “磁滞回线”，使输出与输入呈现非对称、记忆性映射）—— 此时 PID 输出的线性控制指令，无法匹配执行器非线性的输入 - 输出关系，导致 “指令下发但关节响应异常”； - 动力学非线性：急停转向时机器狗身体惯性力、地面侧向摩擦力突变，关节受力从 “稳定支撑” 转为 “动态冲击”，角速度与力矩的关系从线性变为非线性。而串级 PID 的比例（P）、积分（I）、微分（D）参数基于固定线性模型整定，无法实时适配动力学特性的突变，导致控制精度下降。 3. 动态响应速度受限于 PID 固有算法特性，难以匹配超高动态场景； |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 多级反馈设计，误差校正更精准，无人机悬停误差可控，机器狗姿态稳定； 2. 结构模块化，适配无人机与机器狗不同控制需求，无需大幅重构； |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 串级 PID 可满足多模态机器人基础控制需求，在常规场景下控制精度与稳定性优于单环 PID； 2. 针对机器狗复杂步态（如跳跃），需优化姿态与角速度回路参数，避免耦合震荡； 3. 结合神经网络进行参数自整定，Px4已经有自动调参功能（基于数学模型而非神经网络）（存在危险）遗传算法（基于粒子）、指导作用。取代4级PID的哪些部分？才能融合效果更优？位置，速度，姿态全部取代（较为底层的思路）。仅保留角速度至PWM的映射（很固定，干扰小，在传统工况下，优先使用稳定的传统控制算法）。可显著提升其在强扰动场景下的鲁棒性，是后续优化核心方向； |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 |  |  |  |
| 后续行动计划 |  |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.11.02 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 已结束 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL