第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #6 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 卡尔曼滤波（KF）与拓展卡尔曼滤波（EKF）在多模态机器人（无人机、机器狗）状态估计中的应用调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | 1. 卡尔曼滤波（KF）：一种基于线性系统模型的递归最优估计算法，通过 “预测 - 更新” 两步迭代，融合系统状态预测值与传感器观测值，抑制噪声干扰，输出高精度状态估计结果（如位置、速度）； 2. 拓展卡尔曼滤波（EKF）：KF 的非线性拓展，通过对非线性系统模型在当前估计值处进行一阶泰勒展开，将其近似为线性系统，再沿用 KF “预测 - 更新” 框架实现非线性场景下的状态估计 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 核心需求：满足无人机悬停 / 路径跟踪时的位置 - 速度联合估计、机器狗步态运动时的关节角度 - 角速度状态感知需求； 2. 解决问题： - 抑制传感器噪声（如无人机 GPS 漂移、机器狗关节编码器误差）导致的状态测量不准； - 弥补单传感器采样频率不足（如无人机 IMU 与 GPS 采样频率差异），实现状态信息实时融合； - 处理机器狗跳跃、无人机急转等非线性运动场景下的状态估计偏差 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 |  |  |  |
| 技术/应用局限 | 1. 卡尔曼滤波（KF）局限： - 仅适用于线性时不变系统，无法处理机器狗跳跃（关节角度非线性变化）、无人机急转（姿态角非线性耦合）等场景，否则会出现严重估计偏差； - 对噪声统计特性（Q、R）敏感，若预设噪声协方差与实际场景不匹配，估计精度会显著下降。 2. 拓展卡尔曼滤波（EKF）局限： - 依赖一阶泰勒展开近似，在强非线性场景（如机器狗落地冲击、无人机高速机动）下，线性化误差会导致滤波发散； - 雅可比矩阵计算复杂，需针对无人机（位置 - 姿态耦合模型）与机器狗（关节动力学模型）分别推导，工程实现成本较高； - 实时性受限：雅可比矩阵实时求解需占用较多计算资源，对机器狗嵌入式控制器算力有一定要求。 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 共性优势： - 递归计算特性：无需存储历史数据，适配无人机 / 机器狗实时控制场景（毫秒级状态更新需求）； 递归优化是 “基于历史解的迭代求解框架”，侧重问题分解与收敛性；滚动时域优化是 “基于实时状态的有限时域优化”，侧重在线控制的实时性与约束满足。前者更像 “离线计算器”，后者是 “在线控制器”，在多模态机器人等动态系统中，滚动时域优化因能处理实时约束和扰动，应用更广泛。 - 多传感器融合能力：可统一融合无人机 GPS+IMU、机器狗编码器 + 陀螺仪数据，提升状态估计鲁棒性。 2. 卡尔曼滤波（KF）亮点： - 线性场景下计算效率高，对算力要求低，适合机器狗匀速行走、无人机巡航等常规任务，可直接部署于嵌入式系统； - 理论最优性：在噪声服从高斯分布的线性系统中，能输出最小均方误差的状态估计值。 3. 拓展卡尔曼滤波（EKF）亮点： - 可适配非线性场景，解决无人机机动飞行、机器狗复杂步态（跳跃、爬坡）下的状态估计问题，覆盖更广泛的多模态机器人任务； - 与现有机器人模型兼容性强：无需重构无人机位置 - 姿态耦合模型、机器狗关节动力学模型，仅需补充雅可比矩阵推导即可部署。 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 场景适配性：KF 适用于无人机匀速巡航、机器狗直线行走等线性场景；EKF 可覆盖机器狗跳跃、无人机急转等非线性场景； 2. 噪声敏感性：当无人机 GPS 噪声增大（如室内遮挡）或机器狗关节编码器受振动干扰时，精度会下降，需结合噪声自适应算法优化； 3. 工程落地关键点： - 无人机需重点优化 IMU 与 GPS 的时间同步，避免观测值滞后导致的滤波延迟； - 机器狗需针对关节动力学模型精准推导雅可比矩阵，减少 EKF 线性化误差； 4. 与神经网络结合潜力：用神经网络拟合非线性系统模型（神经网络+KF），可将强非线性场景下的估计误差降低。 神经网络解除 KF 对线性 / 已知模型的依赖，处理强非线性与未知动态；KF 则为神经网络提供物理约束和噪声抑制能力，避免纯数据驱动模型的 “黑箱不稳定”。在多模态机器人等复杂场景中（如机器狗复杂地形运动、无人机高动态飞行），混合方案的估计精度和鲁棒性远超单独使用 KF 或神经网络。（对于控制应用较少，不必深究，更多应用于机器人的轨迹预测） |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 神经网络+KF的融合架构很复杂，需再研究。 KF，EKF的数学部分还需研究，否则难以优化。 |  |  |
| 后续行动计划 |  |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL