第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #7 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 模型预测控制（MPC）在多模态机器人（无人机、机器狗）运动控制中的应用调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | 模型预测控制（MPC）：一种基于 “滚动时域优化” 的先进控制算法，核心逻辑是：通过机器人动力学 / 运动学模型预测未来有限时域内的系统状态，结合控制目标（如轨迹跟踪精度、执行器约束）构建优化目标函数，求解当前时刻最优控制量；在下一时刻，更新系统状态并重复 “预测 - 优化” 过程，实现动态场景下的精准控制，适配无人机三维轨迹跟踪、机器狗多关节协同运动等需求 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 核心需求：满足无人机悬停稳定性、复杂轨迹（如螺旋上升、避障路径）跟踪，以及云深处机器狗步态规划（如行走、跳跃、爬坡）、关节运动协同控制需求； 2. 解决问题： - 克服传统 PID 难以处理的 “多变量耦合” 问题（如无人机位置 - 姿态耦合、机器狗多关节力矩分配）； - 直接纳入执行器物理约束（如无人机电机转速上限、机器狗关节力矩阈值），避免硬件过载； - 提升强扰动场景（如无人机抗风载、机器狗应对地面不平）下的轨迹跟踪精度，减少控制偏差 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | MPC 在多模态机器人中的工作流程需结合无人机与机器狗的运动特性，核心步骤统一为 “建模 - 预测 - 优化 - 执行” 四阶段： 1. 系统建模阶段： - 无人机：建立三维空间运动学模型（如位置，姿态）与动力学模型（含电机推力、力矩与加速度的映射关系）； - 机器狗：建立单腿 / 全身关节运动学模型（关节角度 - 足端位置映射）与动力学模型（关节力矩 - 角加速度关系），明确关节角度、角速度、力矩约束； 2. 状态预测阶段： - 基于当前时刻传感器反馈的系统状态（如无人机 GPS+IMU 数据、机器狗关节编码器数据），通过上述模型预测未来N个时域步长内的系统状态序列 3. 优化求解阶段： - 构建优化目标函数：以 “轨迹跟踪误差最小化”为核心，叠加“控制量平滑性约束”（如抑制无人机电机推力突变、机器狗关节力矩波动）与“执行器硬约束”（如电机转速，关节力矩) 通过数值优化算法（如二次规划、内点法）求解该约束优化问题，得到未来N步控制量序列 4. 控制执行阶段： - 仅执行当前时刻最优控制量，驱动无人机电机或机器狗关节； - 进入下一控制周期，更新实际系统状态 重复上述 “预测 - 优化” 过程（滚动时域特性），实现动态调整 |  |  |
| 技术/应用局限 | 1. 实时性瓶颈：MPC 需实时求解约束优化问题，当机器狗关节数量增加（如 12 自由度）或无人机预测时域N增大时，计算量显著上升，对嵌入式控制器算力要求高。 2. 模型依赖性强：若机器人模型精度不足（如机器狗地面接触力建模误差、无人机风载扰动未纳入模型），会导致预测偏差，进而降低控制精度； 3. 参数整定复杂：优化目标函数中 “跟踪误差权重”“控制量平滑权重” 的配比需针对不同场景（如无人机避障、机器狗跳跃）反复调试，缺乏统一整定标准； 4. 初始状态敏感性：当机器人初始状态与参考轨迹偏差过大（如无人机突发漂移、机器狗摔倒后重启），MPC 可能因优化问题无解导致控制失效 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 多约束直接处理：相比 PID 需额外添加限幅器，MPC 可在优化阶段直接纳入执行器约束，机器狗关节力矩超限率降低，无人机电机过载风险下降； 2. 多变量协同控制：适配无人机位置 - 姿态耦合、机器狗多关节协同需求，轨迹跟踪精度提升显著 —— 无人机复杂路径跟踪误差，机器狗足端轨迹跟踪误差缩小； 3. 动态响应更优：通过 “预测未来状态” 提前调整控制量，强扰动场景下，MPC 响应速度比 PID 快，抗干扰能力更强； 4. 与神经网络兼容性强：可结合神经网络优化两关键环节 —— 用神经网络拟合复杂动力学模型（降低建模难度）、用神经网络加速优化求解（替代传统 QP 算法，提升实时性） |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 场景适配性：MPC 在多模态机器人复杂任务中优势显著 —— 无人机三维避障轨迹跟踪、机器狗跳跃步态控制的表现优于 PID 与串级 PID，常规场景（如匀速巡航、直线行走）则与传统算法精度接近； 2. 实时性突破方向：采用 “轻量化 MPC 算法”，可将机器狗控制延迟降低，试图满足实时控制需求 3. 模型精度提升路径：通过 “数据驱动建模”优化模型，可将预测偏差降低，控制精度提升； 数据驱动建模是不依赖手工推导精确数学模型，而是通过采集机器人（无人机 / 机器狗）的输入 - 输出数据，用机器学习、统计学习等方法自动挖掘数据中的规律，构建 “输入（如控制指令、感知数据）→输出（如运动状态、执行器响应）” 的映射模型，适配多模态机器人的非线性动态特性（神经网络是非线性的）。 4. 与神经网络结合潜力：用 LSTM 网络预测机器狗地面接触力、用 CNN 加速 MPC 优化求解，可解决 “模型依赖性强”“实时性差” 两大核心局限，是后续重点研究方向： 1. 用 LSTM 网络预测机器狗地面接触力 - LSTM（长短期记忆网络）擅长捕捉时序数据的依赖关系，能处理地面接触力的动态变化规律。 - 具体逻辑：采集机器狗步态数据（输入：关节角度、角速度、足端位置时序序列；输出：对应时刻地面接触力），用这些数据训练 LSTM 模型，让模型学习 “运动状态→接触力” 的时序映射。 - 应用价值：替代传统手工推导的接触力物理模型，避免建模误差，提前预测接触力变化（如机器狗踩碎石时的力突变），为 MPC 优化提供精准的预判数据，提升控制稳定性。 2. 用 CNN 加速 MPC 优化求解 - CNN（卷积神经网络）具备快速特征提取和并行计算能力，可将 MPC 的优化求解问题转化为 “数据→最优控制量” 的映射学习。 - 具体逻辑：先通过仿真 / 实测生成大量 MPC 优化样本（输入：机器人当前状态、参考轨迹、约束条件；输出：已求解的最优控制量），用这些样本训练 CNN 模型，让模型学习优化规律。 - 应用价值：替代传统 MPC 中耗时的二次规划（QP）数值求解，CNN 推理速度比 QP 求解快一个数量级（毫秒级→微秒级），解决 MPC 实时性瓶颈，适配机器狗多关节高频控制需求。 |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 模型参数整定针对不同场景的切换，可否通过VLA的结构，根据视觉和语言的提示，动态得到模型参数？ |  |  |
| 后续行动计划 |  |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL