第[ 2 ]次 组会报告           （调研结果同步会）

| Issue 编号 | #8 | Assignees | - 李昊泽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研标题 | 端到端（End-to-End）控制在多模态机器人（无人机、机器狗）运动控制中的应用调研 |  |  |
| 关键概念/定义 | 端到端控制：一种 “输入 - 输出直接映射”（第二个端一定直接给到PWM吗？保留什么？（类似对于PID的保留？）备份方案？） 的控制范式，无需手动设计中间控制环节（如传统控制中的姿态解算、力矩分配），通过神经网络或深度学习模型，直接将机器人的 “感知信息（如传感器数据、参考轨迹）” 映射为 “执行器控制指令（如无人机电机转速、机器狗关节角度）”，核心是利用数据驱动方式替代复杂的手工建模与分环节调试，适配多模态机器人动态、非线性的控制需求 |  |  |
| 面向何种需求/ 可以解决何种问题 | 1. 核心需求：适配无人机室内无 GPS 避障、机器狗不规则地形行走等传统建模困难的场景，降低多环节控制设计复杂度； 2. 解决问题： - 规避机器狗地面接触力、无人机风载等非线性因素的建模难题； - 减少多环节耦合误差（如姿态解算偏差导致的控制精度下降）； - 缩短 “感知 - 控制” 响应链路，提升机器人对动态场景的适应速度 |  |  |
| 如何工作/ 工作原理 | 1. 数据准备：采集机器人 “感知输入 - 控制输出” 数据对（如无人机视觉 + IMU 数据与电机指令，机器狗关节数据与力矩指令），经清洗、标准化后划分训练 / 验证 / 测试集； 2. 模型训练： - 无人机常用 CNN+LSTM 模型（提取视觉特征与时序运动特征），机器狗常用 Transformer 模型（处理多关节协同信息）； - 以 “控制指令与目标效果的偏差” 为损失函数，通过 Adam 优化器迭代训练，防止过拟合； 3. 部署推理：对模型进行量化、剪枝轻量化处理，部署至嵌入式控制器，实时接收感知数据并输出控制指令，确保推理延迟满足实时需求。 |  |  |
| 技术/应用局限 | 1. 数据依赖高：需覆盖多场景数据，若场景缺失（如未采集机器狗涉水数据），模型泛化能力差； 2. 可解释性弱：模型 “黑箱特性” 导致无法追溯控制指令生成逻辑，故障定位困难； 3. 极端场景鲁棒性不足：面对训练外极端情况（如强风、机器狗摔倒），易输出不合理指令； 4. 算力要求较高：即使轻量化，复杂模型仍需较高算力，部分嵌入式芯片可能出现推理延迟超标 |  |  |
| 核心优势/差异化亮点 | 1. 开发效率高：无需设计分环节控制逻辑，开发周期较传统控制更短； 2. 非线性适配强：自动学习机器人非线性特性，复杂场景控制精度优于传统 PID； 3. 多模态融合便捷：可直接融合视觉、力觉等多类型感知数据，无需额外设计融合模块 |  |  |
| 核心调研结论/关键发现 | 1. 场景适配性：更适合感知复杂、建模困难的场景，常规场景（如匀速巡航）与传统算法性能接近； 2. 数据优化方向：采用 “强化学习生成虚拟数据 + 少量真实数据” 的混合方式，可减少真实数据采集量，但可能进一步削减其泛化能力；（持续强化学习，见得多+记得住） 3. 鲁棒性提升路径：“端到端 + 传统控制备份” 的混合架构（极端场景切换至 PID/MPC），可提升机器人安全系数； |  |  |
| 需组会讨论/支持的问题 | 1. 无人机与机器狗的数据采集 2. 混合控制架构的切换阈值（如误差超多少时启用备份控制）如何设定？（最顶层的决策）（加上一个阈值的输出点，一起训练） 3. 模型可解释性如何优化？ |  |  |
| 后续行动计划 | Adam优化器后续再研究 误差累积的优势：对于多层的架构，多层的累计误差→一次误差 |  |  |
| 参考资料 |  |  |  |

| 填写人 | - 李昊泽 | 填写日期 | 2025.10.31 | 周序号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组会日期 | 2025.11.02 |  |  |

| Issue 状态 | 待讨论 |
| --- | --- |

NEUMCL代表Northeastern University Multimodal Control Laboratory，意为东北大学多模态控制实验室，是一个由东北大学未来技术学院本科生组成的科研团队，NEUMCL发表的任何观点均与东北大学无关，不代表东北大学官方观点。https://github.com/NEUMCL